ACP-33CR / M70影像門口機快速安裝指南

安裝 ACP-33CR / M70 影像數位門口機 門禁管制裝置

- ACP33影像數位門口機：

- ACP33 影像數位門口機，固定安裝於數位分機PORT第4PORT,TDS512/TDS824M

只可安裝1台‧

- CN1  6芯排線，

黃/綠： 影像輸出連接至 DK-M70 室內機 AV1 (黃/綠)‧

橙(-) /紅(+)：  需外接12V 變壓器

黑/棕：  連接TDS512/TDS824M 第14埠

- CN6  感測器(SENSOR)連接大門磁簧開關‧

- 繼電器(RELAY)‧開門電鎖RELAY

2.DK-M70 影像室內機

- RJ11 固定連接TDS512/TDS824M數位分機PORT 13

- AV1 兩芯排線，黃/綠  影像輸入連接至ACP33CR CN1 黃/綠

- AV2 保留未用

- 需外接電源 12V DC

- Sensor / Relay 保留未用